# ANEXO A -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

      - Área de aplicação do Termo de Referência

O objeto da manutenção é constituído de uma área de aproximadamente 6,55 hectares (Unidade Técnica de Demonstração - UTD) à margem do Manancial Represa Dr. João Penido, abrangendo APP e reserva legal, onde foram executados, por meio de doação, a restauração florestal com mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, incluindo uma unidade de 1 hectare, com plantio da Macaúba (Acrocomia aculeata). As áreas de abrangência deste projeto estão inseridas no bioma Mata Atlântica, essencialmente no domínio fitogeográfico da Floresta Estacional Semidecidual (IBGE, 2012).

A restauração foi realizada por meio de plantios adensados, aqui denominados de “plantio direto”, no período entre fevereiro e abril de 2020. A seguir é apresentada em forma de mapa a área selecionada do manancial Dr. João Penido:

Figura 1: UTD- Unidade Técnica Demonstrativa totalizando 6,55 hectares na Represa João Penido, município de Juiz de Fora.

# Do Plano de trabalho

O primeiro produto a ser medido pelo contrato será o Plano de trabalho, que deverá ser apresentado na assinatura do contrato, e deverá conter toda a programação para os 36 meses. Trimestralmente durante 36 (trinta e seis) meses do projeto, a contratada deverá apresentar relatório descritivo acompanhado de registro fotográfico de todas as áreas e ações

efetivadas de replantio, manutenção e monitoramento com uso da tecnologia de informação para avaliação, tais como os aplicativos: WhatsApp, Avenza – Trilha GPS e Notecam Lite, onde todas as ocorrências são georreferenciadas e repassadas para a contratante. As macaubeiras especificamente devem ser georreferenciadas com RTK para seleção massal e sequestro de carbono e marcadas com QRCode para monitoramento e rastreamento. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início das atividades.

# Do Replantio

De acordo com as taxas de sobrevivência estimadas na visita técnica realizada em Agosto de 2021, serão necessárias ações de plantio na taxa de 100%, cerca de 7.000 mudas, sendo elas de tamanho mínimo de 0,50 a 0,70cm. Deverá ser usado hidrogel.

# Da Manutenção

A manutenção de que trata este item é aquela destinada a manter o terreno em excelentes condições de roçada, livre de formigas, com as mudas em excelente estado, todos os plantios realizados e com irrigação manual e/ou mecânica realizada a tempo e modo no período de seca, que vai de abril a setembro.

# Roçada

A roçada da área deverá ser realizada sempre que necessária, de modo a manter o terreno limpo de mato e outras pragas permanentemente e tem por principal objetivo evitar a propagação de incêndio nas áreas, como também de manter a visualização de todas as mudas plantadas em média e até mesmo longa distância, tomando-se o cuidado de não eliminar os elementos herbáceos e arbustivos nativos.

# Coroamento da Muda

Todos os meses, sem exceção, deverão ser vistoriadas as áreas com a finalidade de verificar e manter os amarrilhos e os tutores. Deverá ser realizada a manutenção do coroamento com diâmetro de no mínimo 50 cm de uma extremidade à outra da coroa. A vegetação das entrelinhas deverá estar sempre roçada, nessa atividade é necessário o acompanhamento do Técnico responsável pela contratada, pois não pode ser roçada/suprimida a vegetação herbácea/arbustiva/arbórea nativa que se encontrar em estágio de regeneração.

As mudas devem ser mantidas coroadas, conforme a especificação acima, durante toda a vigência do contrato.

# Combate à Formiga

Todos os meses, sem exceção, deverão ser vistoriadas as áreas com a finalidade de combater formigas. O combate deve ser feito após o levantamento e a consequente marcação dos formigueiros. Deverá ser utilizada de 50g a 100g de isca granulada por formigueiro, aplicada de acordo com as especificações técnicas do fabricante. O recomendado é que esta atividade seja realizada no período de estiagem.

# Combate às demais Pragas

Ocorrendo ataque de lagartas e besouros a Contratada deverá aplicar a inseticida adequada. Para combater fungos deverá ser utilizada fungicida a base de cobre.O combate às pragas especificadas e a outras não mencionadas são de exclusiva responsabilidade da Contratada, inclusive quanto a aquisição e aplicação do material necessário.

# Adubação de Cobertura

Adubação de cobertura – deve ser realizada após 60 a 180 dias do plantio, na proporção de cerca de 50% da adubação original, procedida a lanço manual, ou por via aquosa com utilização de equipamento de hidrossemeadura.

# Manutenção de Cercas

As cercas devem estar em perfeito estado na entrega dos serviços, devendo para isso ser feita a manutenção e monitoramento diário destas, evitando-se, assim, atos de vandalismos. Os mourões devem estar em bom estado de conservação, assim como, o arame deverá estar bem esticado e com o extensor/esticador da cerca a cada 50 metros, conforme item

# Manutenção de Aceiro

Os aceiros são recomendados para serem executados antes do início do período seco, e deve ser realizada a sua manutenção, até o início do período chuvoso. A manutenção do aceiro consiste de capina manual com a remoção de material para local adequado.

# Manutenção de Água no Gel

As mudas devem ser irrigadas periodicamente durante o período de manutenção, principalmente no período de estiagem e nos períodos de veranicos.

# Transporte de Materias/Mudas/Insumos

O transporte de todos os materiais, insumos e mudas dos pontos de armazenamento para o local de plantio é de responsabilidade da Contratada, que utilizará de seus próprios meios para tanto, em veículo apropriado.

# Irrigação

Irrigação com caminhão pipa exceto no período de outubro a março (seis meses chuvosos). Nos meses mais secos (junho, julho e agosto) irrigação quinzenal e nos meses de abril, maio e setembro irrigação mensal de acordo com a necessidade

# Do monitoramento

As áreas plantadas deverão ser vistoriadas e monitoradas, principalmente no período de seca. O monitoramento é necessário a fim de prevenir incêndios criminosos e outras ações de vandalismo como, por exemplo, furto de moirões e de arame.

Fica sob a responsabilidade da Contratada monitorar as áreas e comunicar imediatamente a Polícia Militar Ambiental qualquer interferência ocorrida nas área reflorestadas (incêndio, furto de mudas, mourões, arame, presença de animais e outros), mandando confeccionar o respectivo Boletim de Ocorrência (BO), que deverá ser entregue imediatamente ao técnico da UGP/PJF. Observar que no caso de incêndio deverá ser acionado o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Na presença de animais acionar o DEMLURB, para retirada e apreensão dos mesmos ou, no caso de alguma dificuldade, acionar a Superintendente pelos telefones acima.

A metodologia sugerida para o Monitoramento consiste na amostragem de transectos de 25 x 4 m, onde todos os indivíduos deverão ser classificados por classes de altura (até 0,5/ 0,5 - 1,0 m/ acima de 1,0 m/ acima de 2 m) e identificados. A mortalidade de mudas deverá ser estipulada, bem como medidas para combatê-la propostas e executadas. Deverão ser levantados parâmetros como a cobertura do solo por forrageiras exóticas, percentagem de

sombreamento nos transectos, quantidade e identificação dos regenerantes arbóreos naturais, dentre outros fatores relevantes para compreensão do desenvolvimento do plantio.

Devem também ser monitoradas todas as etapas da manutenção: capina, coroamento e tutoramento de mudas, mortalidade, irrigação, pragas e ataques por formigas, nutrição das mudas, cercas e aceiros.

Tabela 1: Resumo das etapas e procedimentos a serem realizados na área da UTD por 3 anos:

| ETAPA/ LOCALIZAÇÃO | Procedimentos operacionais | Periodicidade |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantio | Plantio | no 1º trimestre |  |
|  | Replantio | Sempre que necessário, ou quando as taxas de mortalidade forem superiores ao esperado |  |
| Capina com enxada e/ou roçadeira | Manter a UTD livre de capim e de outros vegetais indesejados, mantendo a vegetação nativa regenerante | Trimestral |  |
| Coroamento das mudas | Manter a área imediatamente ao redor do caule das mudas plantadas e da vegetação nativa regenerante livre de capim e outros vegetais competidores (raio mínimo de 50 cm) | trimestral |  |
| Hidrogel e irrigação | Aplicar hidrogel nas covas onde ocorrerá o replantio e irrigar as mudas plantadas anteriormente | na execução do Replantio |  |
| Tutoramento das mudas | Manter as mudas plantadas e da vegetação nativa regenerante amarradas a tutores de material orgânico | durante a execução e quando for necessário |  |
| Adubação de cobertura | Adubar as mudas plantadas | quando for necessário |  |
| Controle de pragas | Combatê-las, quando necessário |  |  |
| Cercas | Manter as cercas da UTD em bom estado e substituir caso necessário. | quando for necessário |  |
| Aceiros | Manter os aceiros da UTD limpos |  |  |
| Irrigação | Irrigação com caminhão pipa exceto no período de outubro a março (seis meses chuvosos). Nos meses mais secos (junho, julho e agosto) irrigação quinzenal e nos meses de abril, maio e setembro irrigação mensal de acordo com a necessidade. | período secos, ou quando for necessário |  |
| Verificação de todas as etapas da manutenção foram concluídas com sucesso | Monitorar todas as etapas da manutenção bem como sugerir melhorias e soluções quando necessárias, a serem cumpridas nas próximas etapas. |  | trimestral |
| Monitoramento de corrências quinzenal | Realizar monitoramento com base em transectos nas linhas de plantio, com referência no Pacto de Restauração da Mata Atlântica e repassar os dados com auxílio dos aplicativos: WhatsApp, Avenza – Trilha GPS e Notecam Lite, onde todas as ocorrências são georreferenciadas e repassadas para a contratante tomar as medidas apropriadas |  | quinzenal |
| Relatório fotográfico | Realizar relatório fotográfico de todas as etapas do trabalho |  | trimestral |
| Relatório trimestral | Elaborar relatório trimestral para avaliação e fiscalização das etapas do trabalho por parte da UGP |  | trimestral |
| Relatório anual e final | Apresentar relatório final com descritivo de todas as atividades desenvolvidas nos três anos de projeto |  | anual |
| Valor global médio |  |  |  |
| (36 meses) |  |  |  |