ANEXO I

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – CARNAVAL 2017.

## Especificação dos Serviços, Equipamentos e Condições, mínimos solicitados

(Percurso total de desfile: 500 metros, do inicio da concentração ao final da dispersão.)

1 -  SISTEMAS MÓVEIS:

Será composto de 02 viaturas com sistemas de som, utilizadas para acompanhar os puxadores de samba, durante o deslocamento das escolas de samba no trajeto de desfile das mesmas e enviar os sinais de áudio dos mesmos para o sistema de som central, instalado na Passarela do Samba, em 24 vias independentes de áudio e 04 vias de radio freqüência;

Cada viatura deverá ser composta dos seguintes equipamentos e características abaixo relacionadas:

- 02 viaturas de, no mínimo 4 (quatro) toneladas de peso, comprimento maximo de 07 (sete) metros, altura máxima de 4,20 metros (quatro metros e vinte centímetros), contendo cada uma:

- 01 Estrutura metálica com largura máxima externa de 2,10mts e comprimento total de no máximo 5mts, com suporte para as caixas acústicas de frente e de fundo em estilo line array,  com altura a partir do teto da cabine da viatura até o máximo de 4,20; com suporte para caixas acústicas de monitor em estilo fly, suspensas e inclinadas para pista de rolamento na lateral direita; piso superior para posicionamento dos grupos geradores de energia e proteção a prova de chuva para o equipamento de som nela instalado.

- 08 caixas acústicas configuração LINE ARRAY, sendo 4 para frente e 4 para a traseira da viatura, contendo  as seguintes características, cada;

Resposta de freqüência mínima de 80hz a 18khz em mais ou menos 3db.

Sensibilidade de 105db/01w/01m.

Dimensões físicas máximas de 35cm de altura, 130cm de largura e 90cm de profundidade

02 (dois) alto falantes de 10” ou 12” para graves, com bobinas de 3” ou 4”, potência admissível de no mínimo 300w rms cada, resposta de freqüência de 80hz a 800hz, acoplados em corneta simétrica  guia de ondas, long trow, com angulo de dispersão de 40º Horizontais x 10 ºVerticais.

01 (um) corneta de médio e agudos, guia de ondas, com angulo de dispersão de 40º Horizontais x 10º Verticais, acoplada a 01 driver de compressão de 2” de garganta, diafragma de titanium de 4”, potência admissível de no mínimo 120w rms, resposta de freqüência de 800hz a 18khz em mais ou menos 3db.

- 04 canais de amplificadores de classe AB variável, com potencia de no mínimo 1800w rms com 2Ω de carga, impedância de entrada de 10kohms balanceadas e ajustes de sensibilidade SDS, opto limitadores variáveis, resposta de freqüência de no mínimo 20hz a 20khz em mais ou menos 0,5db, fator de amortecimento maior que 2000 a 8 ohms/ 40hz, distorção harmônica  máxima de 0.08% em 1khz com carga de 2 ohms, link de lift/ground,  para a seção de graves, falantes de 12”.

- 02 canais de amplificadores de classe AB de alta polarização, com potencia de no mínimo 600w rms  com 02 ohms de carga, impedância de entrada de 10kohms balanceadas e ajustes de sensibilidade SDS, opto limitadores variáveis, resposta de freqüência de no mínimo 20hz a 20khz em mais ou menos 0,5db, fator de amortecimento maior que 1000 a 8 ohms até 10khz, distorção harmônica  máxima de 0.05% de 20hz a 20khz com carga de 2 ohms, link de lift/ground, para a seção de médios e agudos, drivers.

- 02 canais de processadores digitais de no mínimo 02 vias, ajustados e alinhados para as caixas acústicas acima  mencionadas, contendo: conversores de A/D-D/A de no mínimo 24 bits, sample rate de 48khz; entradas e saídas de sinal balanceadas; filtros Linkwits-Riley de 24db/8° com cortes variáveis; filtro passa altas variável,  ajustes individuais de níveis de entradas e saída;

Mínimo por canal de saída de: 04 bandas de eq. Paramétricos, ajustes de variação de fase em graus, inversão de faze, ajustes de micro-delay para alinhamento dos componentes e ajuste de compressor/limiter;

Ajuste de delay nas entradas de sinal,

Interface de controle RS485 e Midi.

- 04 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), centradas na norma ISO de 20hz a 20khz, todos com sliders de 45mm,  filtros de Q constante e interpolados com ajustes de atuação de + e – 15db, controle de ganho de saída ajustável, filtros de passa altas e passa baixas variável com ajustes 12db/8ª, filtros de contorno de graves e agudos com ajustes de atuação de 06db, resposta de freqüência de no mínimo 20hz a 20khz em + ou – 3db, entradas e saídas balanceadas, VU visualizador de nível de saída; sendo 02 para os ajustes do cluster de caixas acústicas de frente e fundo e 02 para ajustes das caixas acústicas de retorno das vias de monitor lateral.

- 04 caixas acústicas monitoras, cada uma com no mínimo;

01 alto falante de 15”, de no mínimo 300w rms de potencia admissível,  para graves  e resposta de frequência de 40hz a 400hz,

01 alto falante de 06”, de no mínimo 130w rms de potencia admissível, para médio-graves e resposta de frequência de 400hz a 1600hz, acoplado em corneta exponencial de 90ºH x 45ºV

01 corneta exponencial  de 100ºH x 40ºV, com driver de 1” de garganta, diafragma de titânio de no mínimo 2”, de no mínimo 70w rms de potencia admissível, para médio-agudos e resposta de frequência de 1600hz a 20khz.

Sistema de içamento aéreo tipo fly, anexo.

Dimensões físicas máximas de 96cm de altura, 49cm de largura frontal, 32 cm de largura trazeira e 50cm de profundidade.

- 01 setup de amplificação e processamento para as caixas acústicas monitoras, acima mencionadas, contendo:

02 canais de amplificação de graves, classe AB, com potência mínima 400w rms a 04ohms.

02 canais de amplificação de médio-graves, classe AB, com potência mínima 200w rms a 04ohms.

02 canais de amplificação de médio-agudos, classe AB, com potência mínima 100w rms a 04ohms.

02 canais de crossovers eletrônicos de 03 vias, com filtros Linkwits-Riley de 4º ordem, 24db/8º, sintonizados em 400hz e 1600hz.

Filtros de 24db/8ª, passa alta sintonizado em 40Hz e Passa baixas em 20khz

Entrada de sinal de linha com ajustes de sensibilidade variável, balanceada e com conexão XLR3

- 04 sistemas de monitores in-ear, sem fio, com freqüências de transmissão e recepção multifrequenciais, UHF, independentes entre  se,  na faixa de operação entre  656mhz a 692mhz, contendo:

04 transmissores com; entradas XLR balanceadas, controle de volume de entrada, freqüências de RF selecionáveis com passos de 36mhz, 100mw de potência de saída, Opção de uso em mono ou estéreo,

01 misturador de sinais de RF na faixa de operação entre 656mhz a 692mhz, com 04 canais entradas de RF BNC e 1 canal de saída de RF BNC,

01 antena unidirecional de captação de RF na faixa de operação dos sistemas, ganho de no mínimo 6db, raio de captação cardióide, conector de saída BNC com suporte renoto e cabo de RF RG213 de no mínimo 05m,

04 receptores tipo body-pack;, com controle de volume e balanço, saída para fone de ouvido de 3.5mm, 02 watts de potência máxima de saída a 16ohns,  freqüências de RF na faixa de operação entre 656mhz a 692mhz, Opção de uso em mono, estéreo ou mix-mode, chave de equalização 0db ou +6db em 10khz, limiter com chave de liga/desliga, antena de recepção onidirecional de ¼ de onda, alimentação por pilhass AA alcalinas.

04 fones de ouvido intra auricular, estéreo, de baixa massa, 03 microdrivers (2 low e 2 hi) com 119db spl/mw , 36 ohns,  cabos de sinal removíveis com conectores MMCX especifico com rotação de 360º e com plugs  P2 de 3.5mm, reposta de frequência de 18Hz a 19Hz

16 pares de adaptadores de silicones flexíveis para ouvido, com opções de tamanhos (P, M e G)

- 01 Sistema de mixagem, digital, com no mínimo as seguintes características:

Processamento interno com conversores A/D/A de 24 bits/48khz com mínimo de 109 db de faixa dinâmica, resposta de freqüência de 20hz a 20khz em mais ou menos +/-0 a -1db com +4db, sinal/ruído de 92db em +4db em curva A ponderado, CMRR >70db em 1khz com 60db de ganho, EIM de -128db em 150ohms de terminação e THD <0.005% em 1 Khz da entrada de mic para a saída máster

Disponibilidade de fornecer no mínimo mixagem de 16 canais de entrada, com todos os recursos abaixo:

16 entradas de microfones com conectores XLR, com ganho de 0 a 60db, nivel máximo de +21db r impedância de 3kΩ,

Controles individuais analógicos por canal de entrada de ganho

Alimentação fantasma de  48v nos conectores XLR de entrada via chave on/off geral

04 bandas de equalização totalmente paramétrica (freqüência, ganho, Q/Bw) pôr canal de entrada.

Filtros de graves (hi-pass) pôr canal de entrada.

Ajustes internos de Compressores e Gates, programáveis por canal de entrada

06 mix auxiliares pré/pós fader com saídas balanceadas,

16 Faders digitais de entradas e saídas, via touch screen (I-pad) com 100mm com no mínimo 3 layer

02 saídas máster L e R, balanceadas, com conectores XLR, impedância de 600Ω e nivel máximo de +21dbu

06 saídas auxiliares, balanceadas, com conectores TRS, impedância de 240Ω e nivel máximo de +21dbu

04 bandas de equalização totalmente paramétrica (freqüência, ganho, Q/Bw) programáveis por canal de saída,

Filtros de graves (hi-pass)  e de agudos (low-pass) programáveis por canal de saída,,

Ajustes de Compressor/limitador, programáveis por canal de saída,

Equalização gráfica de 31 bandas, programáveis por canal de saída (masters L e R e auxiliares)

Ajustes de delay, programáveis por canal de saída,

04 grupos de mute programáveis.

Mínimo de 2 multi efeitos digitais programáveis

Saída para fone de ouvido com controle de AFL/PFL

Armanezamento de cenas com total recal, programáveis

Conexão de rede ethernet de 100MB

Controle de aplicação Master Fader App1, via Wi-fi

Total controle de operação e mixagem, wireless, via Ipad

2 Roteadores wireless de duas bandas (2.4Ghz e 5Ghz) de transmissão, mínimo 750mbps, 2 portas USB, portas de entradas e saídas ethernet, 3 antenas de alto ganho.

- 01 Sistema de mixagem, digital, (de reserva, instalado em paralelo com o sistema acima) com no mínimo as seguintes características:

Processamento interno de 32bits, conversores A/D/A de 24 bits/96khz com mínimo de 110 db de faixa dinâmica, resposta de freqüência de 20hz a 20khz em mais ou menos 0.5-1.5db com +4db em 600 ohms.

Disponibilidade de fornecer no mínimo mixagem de 16 canais de entrada, com todos os recursos abaixo:

12 entradas de microfones com conectores XLR, com conexão de insert TRS/6.3mm, para anexar periféricos externos

04 entradas de linha com conectores TRS/6.3mm

Controles individuais por canal de entrada de ganho, pad, 48v, panorâmico e inversão de fase.

04 bandas de equalização totalmente paramétrica (freqüência, ganho, Q/Bw) pôr canal de entrada.

Filtros de graves (hi-pass) pôr canal de entrada.

Ajustes internos de Compressores e Gates, programáveis por canal de entrada

08 mix auxiliares pré/pós fader com saídas balanceadas,

08 sub grupos endereçáveis,

16 Faders motorizados de 100mm com no mínimo 4 layer

02 saídas máster L e R, balanceadas

04 saídas auxiliares, balanceadas

04 multi efeitos digitais programáveis

02 conexões de entradas de sinais óticos em protocolo Adat  (16 canais)

Saída para fone de ouvido com controle de AFL/PFL

Tela de monitoração de LCD

99 armanezamento de cenas com total recal.

- 04 canais de compressores de áudio,  analógicos, com controles variáveis de:

Gate/threshold, threshold, ratio, gain e peakspot

entradas e saídas balanceadas, com conectores XLR.

- 04 canais de noise gates,  analógicos, com controles variáveis de:

threshold, release e filtros de freqüências low e hi

controle chaveado de range e key listem

entradas e saídas   balanceadas, com conectores XLR.

- 01 processador digital de reverber, estéreo, de mínimo 20bits, 44.1khz, resposta de freqüência de 20hz a 20khz, faixa dinâmica de 106db e entradas e saídas balanceadas estéreo, 180 presets de memória, sendo 100 destas configuráveis pelo usuário, 04 pré efeitos, 36 main efeitos (Reverb, reflexão, delay, eco e modulação, 3 pós efeitos. Tap delay com  footswitch. Controle midi

- 01 aparelho de reprodução de Usb/Cd/Mp3, com programação de auto pause, cue e repet.

- 06 microfones de mão para vozes com as seguintes características:

cápsulas dinâmicas

padrão polar cardióide unidirecional

resposta de freqüência de no mínimo 50hz a 15khz

saída de baixa impedância, balanceada, com conector XLR

- 04 sistemas wireless (sem fio) de microfones de  mão, com as seguintes características:

sistemas de transmissão e recepção multifrequenciais, UHF, na faixa de operação entre 520mhz a 660mhz,

troca de freqüências de transmissão e recepção de no mínimo 1440 freqüências

04 receptores true diversty, com supressão de ruídos HDX,

display de LCD para monitoração dos presets, nível de RF e de sinal de áudio,

alerta de nível de bateria,

saídas de baixa impedância, balanceada, com conectores XLR,

fontes de alimentação redundante,

01 splyter booster de RF com 2 entradas de RF e 8 saídas de RF diversity com faixa de operação entre 500mhz a 870mhz, conectores BNC de entradas e saídas de RF,

02 antenas remotas omnidirecionais de captação de RF na faixa de operação entre 430mhz a 960mhz, raio de captação DE 360º, conector de saída BNC com suporte renoto e cabo de RF RG213 de no mínimo 05m,

04 transmissores de mão com cápsulas dinâmicas padrão polar cardióide

resposta de freqüência de no mínimo  80hz a 18khz,

nível de pressão sonora de até 150db de Spl,

potência de transmissão de RF de no máximo 30mW,

auto trava de funções,

visor LCD de presets com nível de alimentação e de sinal de áudio,

alimentação por pilhas AA.

- 04 sistemas wireless (sem fio)  de instrumentos, com as seguintes características:

sistemas de transmissão e recepção multifrequenciais, UHF, na faixa de operação entre 620mhz a 660mhz,

troca de freqüências de transmissão e recepção de no mínimo 1440 freqüências,

04 receptores true diversty, com supressão de ruídos HDX,

display de LCD para monitoração dos presets, nível de RF e de sinal de áudio,

alerta de nível de bateria,

saídas de baixa impedância, balanceada, com conectores XLR,

fontes de alimentação redundante,

01 splyter booster de RF com 2 entradas de RF e 8 saídas de RF diversity com faixa de operação entre 500mhz a 870mhz, conectores BNC de entradas e saídas de RF,

02 antenas remotas direcionais de captação de RF na faixa de operação entre 450mhz a 960mhz, raio de captação DE 100º, ganho de rf de no mínimo 3db, conector de saída BNC com suporte renoto e cabo de RF RG213 de no mínimo 05m

04 transmissores body-pack com chip de fixação em correia, com entrada de linha P2F/3.5mm,

nível máximo de entrada de sinal de até 1,8v,

potência de transmissão de RF de no máximo 30mW

auto trava de funções,

visor LCD de presets com nível de alimentação e de sinal de áudio,

alimentação por pilhas AA.

04 Cabos de conexão, específicos, com conectores  TR/6.3MM / TR3.5mm de 02m cada.

- 08 canais de casadores de impedância HI z / LOW z, passivos, cada um com:

01 entrada hi/z com conectores TR/6.3mm, desbalanceadas,

01 saída  hi/z com conectores TR/6.3mm, desbalanceadas,

01 saída balanceada low/z com conector XLR macho,

01 Pad de -20db chaveado,

01 filtro passa altas, chaveado,

01 lift/ground, chaveado,

Resposta de frequência de 20hz-20khz em +/- 1db

- 04 canais de casadores de impedância HI z / LOW z, ativos, cada um com:

01 entrada hi/z e 01 saída thru/link, com conectores TR/6.3mm, desbalanceadas,

01 saída balanceada low/z com conector XLR macho,

Seleção de atenuação de 0db, -20db e -40db, chaveado,

lift/ground, chaveado

Alimentação DC phantom power ou bateria, chaveado

Resposta de frequência de 20hz-20khz

- 02 captadores de contato para instrumentos acústicos com as seguintes características;

Resposta de freqüência mínima de 20hz a 18khz,

Admissão de pressão sonora de até 103db de SPL.

Padrão polar em figura de oito,

Pré amplificador com saída balanceada de 200 ohms e conector xlr macho,

Alimentação  de 48v, fantasma,

Cabo de conexão, fixo, de no mínimo 03mts.

Massa especifica de fixação.

- 04 sistemas wireless (sem fio) de microfones específicos para captação do som de bateria das escolas de samba (surdos 1 e 2, caixas e tamborins), para enviar o som dos mesmos para o sistema de som instalado na passarela do samba; com as seguintes características:

sistemas de transmissão e recepção multifrequenciais, UHF, na faixa de operação entre 740mhz a 770mhz,

troca de freqüências de transmissão e recepção de no mínimo 1440 freqüências,

04 receptores true diversty, com supressão de ruídos HDX,

display de LCD para monitoração dos presets, nível de RF e de sinal de áudio,

alerta de nível de bateria,

saídas de baixa impedância, balanceada, com conectores XLR,

fontes de alimentação redundante,

01 splyter booster de RF com 2 entradas de RF e 8 saídas de RF diversity com faixa de operação entre 500mhz a 870mhz, conectores BNC de entradas e saídas de RF,

02 antenas remotas direcionais de captação de RF na faixa de operação entre 450mhz a 960mhz, raio de captação DE 100º, ganho de rf de no mínimo 3db, conector de saída BNC com suporte renoto e cabo de RF RG213 de no mínimo 05m,

02 transmissores body-pack com chip de fixação em correia, com entrada de linha P2F/3.5mm,

nível máximo de entrada de sinal de até 1,8v,

potência de transmissão de RF de no máximo 30mW,

auto trava de funções,

visor LCD de presets com nível de alimentação e de sinal de áudio,

alimentação por pilhas AA.

acoplados a 02 microfones específicos para captação de instrumentos de percussão com resposta plana nas freqüências médias-graves e ênfase nas medias e agudas, com as seguintes características:

02 microfones com cápsulas de eletreto condensadoras de baixa massa, padrão polar PZM hemisférico, resposta de freqüência de no mínimo 50hz a 18khz, suporte de nível de pressão sonora de até 150db de spl  com no máximo 3% de thd, saída de baixa impedância, balanceada, com conectores XLR.

02 Cabos de conexão, específicos, com conectores  XLR3F / TR3.5mm de 01m cada.

02 clamps de fixação especificas

02 transmissores body-pack com chip de fixação em correia, com entrada de linha P2F/3.5mm,

nível máximo de entrada de sinal de até 1,8v,

potência de transmissão de RF de no máximo 30mW,

auto trava de funções,

visor LCD de presets com nível de alimentação e de sinal de áudio,

alimentação por pilhas AA.

acoplados a 02 microfones específicos para captação de instrumentos de percussão com ênfase de freqüências graves, com as seguintes características:

02 microfones com cápsulas dinâmicas de no mínimo ½ polegada, padrão polar cardioide, resposta de freqüência de no mínimo 30hz a 12khz, saída de baixa impedância, balanceada, com conectores XLR.

02 Cabos de conexão, específicos, com conectores  XLR3F / TR3.5mm de 01m cada.

02 clamps de fixação especificas

02 haste boom, com diâmetro de 1”, em alumínio, para suportes de microfones, com 2.50m de comprimento, suporte  com rosca para garra padrão 5/8” em uma extremidade.

- 02 sistemas wireless, específico para transmissão dos sinais de áudio L e R dos sistemas de mixagem do sistema móvel para o sistema de som instalado na passarela do samba; com as seguintes características:

sistemas de transmissão e recepção multifrequenciais, UHF, na faixa de operação entre 782mhz a 806mhz e resposta de freqüência de 45hz a 15khz em mais ou menos 2db.

02 receptores, com grupos de freqüências de transmissão compatíveis com o transmissor, (instalados em duas seções ao longo do percurso do desfile)

troca de freqüências de recepção de no mínimo 160 freqüências selecionáveis,

recepção true diversty, com antenas remotas de ½ comprimento de onda

cabos de RF, específicos de no mínimo 05m cada,

display para monitoração de nível de RF e de sinal de áudio,

indicador alerta de baixo nível de carga de bateria,

ajuste de squelch, manual.

saídas de baixa impedância, balanceada, com conectores XLR e seleção de nível de mic (140db) e nível de linha (+16db)

fontes de alimentação especifica,

02 transmissores tipo body-pack, (instalados no sistema móvel),

troca de freqüências de transmissão de no mínimo 160 freqüências selecionáveis

entradas de linha com ganho ajustável e conectores TA4F,

nível  máximo de entrada de sinal de até 10dbv,

potência de transmissão de no mínimo 50mW,

antenas de transmissão de ¼ de comprimento de onda,

medidor do nível de alimentação, alimentação por baterias de 9v;

02 Cabos de conexão, específicos, com conectores XLR3F / TA4M de 02m cada.

- 01 de multi-cabo de áudio com o mínimo de 400 metros lineares de no mínimo 20 vias, com múltipinos macho de engate e troca rápida, específicos para trafego de sinais de áudio balanceados, para enviar os sinais de áudio a partir dos canais de spliter abaixo mencionado, dos microfones dos puxadores de samba, seus instrumentos e dos microfones sem fio dispostos na bateria, do sistema móvel a central de comando do sistema de som instalado na passarela do samba, todos individualmente e também fazer a interligação entre o sistema móvel e o sistema de comunicação.

- 20 canais de spliter de sinal de áudio balanceado, com no mínimo 03 saídas cada e sendo uma delas isolada por transformador, com chaves de lift/ground e conectores de entrada e saídas XLR e as seguintes características

20 canais de entrada com conector XLR3F painel,

20 canais de saída diretas com conector XLR3M painel,

20 canais de saída  com conector XLR3M painel e 01 chave on/off de terra (pino 1), cada

20 canal de saída isolada pôr transformador de ganho 1=1, com conectores XLR3M painel e 01 chave on/off de terra (pino 1), cada

- 01 sub-snake de 20 canais, com 20 entradas de sinal, balanceados, com conectores XLR3F de painel, splytados com 20 conectores XLR3M de painel e 20 conectores XLR3F de linha e linkados com 20 canais de saídas através de 02 multipino de 24 vias/48 contatos com travas e engate rápido, conectados em paralelo; específicos para trafego de sinais de áudio balanceado; para receber os sinais de áudio dos microfones dos puxadores de samba, seus instrumentos, microfones sem fio dispostos na bateria, itens do sistema de comunicação e enviá-los aos canais de spliter, mesa de controle de som do sistema móvel, e aos multipinos de conexão dos multicabos de 20 vias do trafego dos sinais de áudio para a central da passarela do samba e para a central da concentração.

- 02 amplificadores, específicos para instrumentos, contendo cada um no mínimo:

120 watts rms de potência transistorizada,

02 alto falantes de 12``.

02 prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha,

02 controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios e agudos),

Efeito de chorus.

- 02 grupos geradores de energia AC, com as seguintes características, cada;

capacidade de carga de no mínimo 07kva;

capacidade de fornecer AC em 220v  e 110v,

freqüência de trabalho em 60hz e 50hz,

conectores de saída de energia STECK modelo S4246,  32A.

motor a gasolina com partida elétrica e manual.

- 01 grupo gerador de energia AC, com as seguintes características, cada;

capacidade de carga de no mínimo 10kva;

capacidade de fornecer AC em 220v  e 110v,

freqüência de trabalho em 60hz e 50hz,

conectores de saída de energia STECK modelo S4246,  32A.

motor a gasolina com partida elétrica e manual.

- 01 Main Power geral, com conexões apropriadas, com entrada de Ac trifásico e saídas de AC bifásico e monofásico com neutro e terra e capacidade de carga para energizar devidamente os equipamentos instalados contendo:

02 Conectores padrão de 63A, apropriados, com 3 fazes e terra, para entrada de AC, linkados em paralelo para receber energia dos main Powers distribuídos ao longo da passarela do samba, especificados no item 5 (sistema de distribuição de energia elétrica ac) através dos lances de cabos de 4x35mm

01 Conector padrão de 63A, apropriado, com 3 fazes e terra, para entrada de AC, linkado em paralelo via chave reversora, para receber energia dos grupos geradores,

02 conexões apropriadas de 32A/220v  para distribuir a energia elétrica e aterramento aos equipamentos,

01 conexão apropriadas de 16A/220v  para distribuir a energia elétrica e aterramento aos equipamentos,

Conexão de entrada de aterramento.

Capacidade de fornecer ac. em 220v  e 110v e aterramento em todas as saídas de AC.

03 Sinaleiras Led de indicação das 3 fazes de entrada.

03 Voltímetros digitais para indicação da voltagem em tempo real das 3 fases de AC

03 Amperimetros digitais para indicação da corrente de carga em tempo real das 3 fases de AC

01 chave reversora trifassica de 150A

- 01 Distribuidor de AC com conexões apropriadas, com entrada de Ac trifásico e saídas de AC bifásico e monofásico com neutro e terra e capacidade de carga para energizar devidamente os equipamentos instalados contendo:

01 Conector padrão de 63A, apropriados, com 3 fazes e terra, para entrada de AC a partir do main Power, especificados no item anterior

02 conexões apropriadas de 32A/220v  para distribuir a energia elétrica e aterramento aos equipamentos,

02 conexões apropriadas de 16A/220v  para distribuir a energia elétrica e aterramento aos equipamentos,

05 conexões apropriadas de 16A/110v/220v  para distribuir a energia elétrica e aterramento aos equipamentos,

Conexão de entrada de aterramento.

Aterramento em todas as saídas de AC.

03 Sinaleiras Led de indicação das 3 fazes de entrada.

- 01 regulador de tensão chaveado, com transformador isolador de 5KVA, contendo:

Entrada de AC 220V

Saída de AC 110V

Chave liga/ desliga

Disjuntor de proteção especifico

Mínimo de 4 Tapes de regulagem de saídas de AC

Display alfa numérico medidor de AC para entrada e saída chaveado

Conexão de entrada de aterramento.

- 01 regulador de tensão chaveado, com transformador isolador de 2.5KVA, contendo:

Entrada de AC 220V

Saída de AC 110V

Chave liga/ desliga

Disjuntor de proteção especifico

Mínimo de 4 Tapes de regulagem de saídas de AC

Display alfa numérico medidor de AC para entrada e saída chaveado

Conexão de entrada de aterramento.

E os devidos cabos de sinal de áudio com conexões especificas, de caixas acústicas com características e conexões compatíveis e de energia elétrica com dimensionamento e conexões adequadas, distribuidores de Ac com aterramento, características, dimensionamento e conexões adequadas a necessidade e demais acessórios,  complementos, adaptadores e ferramentas necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem segura e perfeito funcionamento dos sistemas móveis.

2 – SISTEMA DA PASSARELA DO SAMBA:

Deverá ser composto de um sistema de sonorização capaz de fazer cobertura acústica em 210 (Duzentos e dez) metros lineares da passarela do samba, do áudio devidamente mixado e equilibrado, reproduzido pelas escolas de sambas quando dos seus desfiles, das locuções, pronunciamentos, anúncios e músicas mecânicas no estilo carnavalesca; com 20 pontos de sonorização, composto cada um de 03 caixas acústicas idênticas e super compactas de low/mid/hi, instaladas aéreas (sistema fly) em postes apropriados com altura mínima de 5 metros e angulo de inclinação vertical de 30º graus, para não interferir no angulo de visão do público acomodado nas arquibancadas e camarotes e de 01 caixa acústica especifica de sub-woofer disposta no chão, encaixadas abaixo da estrutura de arquibancadas e camarotes.

Os 20 pontos de som deverão ser disposto dos dois lados da Passarela do Samba, com espaçamento equidistantes e intercalados entre se, sendo 10 pontos do lado direito e 10 pontos esquerdo.

Todos os pontos deverão ter sua propagação sonora sincronizada com o deslocamento do sistema móvel através de variações de delays, independentes, com ajustes de programação levando-se em consideração a os intervalos fisicos e a variação de temperatura e sendo os mesmos controlados por programação especifica e protocolo de comunicação Midi.

Cada ponto de som deverá conter um cluster com 03 caixas acústicas de low/mid/hi, super compactas, todas idênticas, instaladas suspensas e em leque e uma caixa acústica sub-woofer, também compacta, no chão; sendo estas capaz de fazer uma cobertura acústica de 180º em mais ou menos 06db de 40hz a 15khz, na passarela do samba.

O sistema de som para atender a passarela do samba deverá ser composto dos seguintes equipamentos e características abaixo relacionadas:

- 60 caixas acústicas profissionais, tri-way, com estrutura metálica e pontos para fixação aérea, contendo as seguintes características cada:

Resposta de frequência mínima de 180hz a 15khz em mais ou menos 3db.

Sensibilidade de 97db/01w/01m.

Dimensões físicas máximas de 60cm de altura, 30cm de largura e 30cm de profundidade

01 alto falante de 10`` para médios graves, com potência admissível de no mínimo 300w rms, bobina de 3``, impedância nominal de 08-ohms e resposta de frequência de 180hz a 1khz, através de divisão ativa externa, acomodado em compartimento de alinhamento bass reflex de 4ª/ordem.

01 driver para médios, com garganta de 01``, diafragma fenólico ou titânio de 02``, impedância nominal de 08-ohms, com potência admissível de no mínimo 70w rms e resposta de frequência de 1khz a 9khz, através de divisão ativa externa, acoplado a uma corneta guia de ondas ou de directividade constante de 60º horizontais e 40º verticais

02 super tweeters radial para agudos, com diafragmas com bobina de 46mm, impedância nominal de 08-ohms, potência admissível de no mínimo 50w rms, e resposta de frequência de no mínimo 5khz a 15khz, com divisão passiva interna de 12db/8ª, dispostos fisicamente para proporcionar dispersão horizontal de 60º e vertical de 40º

02 conectores de 6 pinos com capacidade de corrente de até 20A por contato, para in/out

- 20 caixas acústicas profissionais, de sub-woofer, contendo as seguintes características cada:

Resposta de freqüência mínima de 40hz a 180hz em mais ou menos 3db.

Sensibilidade de 101db/01w/01m.

Dimensões físicas máximas de 96cm de altura, 96cm de largura e 75cm de profundidade

03 alto falantes, woofer de 18``, para sub-graves, com potência admissível de no mínimo 600w rms cada, bobinas de 4``, impedância nominal de 08-ohms e resposta de frequência de 40hz a 180hz, através de divisão ativa externa,  acomodados em compartimento de alinhamento manifold de 4ª/ordem.

01 conector de 4 pinos com capacidade de corrente de até 30A por contato, para entrada

- 20 canais de amplificadores de classe H com potencia de 1900w rms em carga de 2 Ω de carga, entrada balanceada com amplitude de até +20dbu com conectores XLR3, resposta de frequência mínima de 20hs a 20khz em mais ou menos 0,5db, fator de amortecimento de 500 a 8ohms de 10hz a 1khz, distorção harmônica  máxima de 0.1% em 1khz com carga de 2 ohms, slew rate de 27V/us a 8ohms, controle de limiter de clip de sinal de entrada, filtro de proteção de frequências subsônicas, proteção de DC de sobrecarga na partida de curto circuito e de baixa impedância na saida, start de delay de acionamento com auto rampa de sinal de entrada, atenuador variável de volume no painel frontal, chave de liga e desliga no painel frontal com disjuntor de proteção no painel trazeiro, chave de lift/ground, indicadores frontal de clip/limiter, sinal e de temperatura e DC,  controle de temperatura e refrigeração com exaustor automático, para atender a seção de sub woofer.

- 20 canais de amplificadores de classe AB com potencia de 800w rms em carga de 2 Ω de carga, entrada balanceada com amplitude de até +20dbu com conectores XLR3, resposta de frequência mínima de 20hs a 20khz em mais ou menos 0,5db, fator de amortecimento de 500 a 8ohms de 10hz a 1khz, distorção harmônica  máxima de 0.1% em 1khz com carga de 2 ohms, slew rate de 27V/us a 8ohms, controle de limiter de clip de sinal de entrada, filtro de proteção de frequências subsônicas, proteção de DC de sobrecarga na partida de curto circuito e de baixa impedância na saída, start de delay de acionamento com auto rampa de sinal de entrada, atenuador variável de volume no painel frontal, chave de liga e desliga no painel frontal com disjuntor de proteção no painel trazeiro, chave de lift/ground, indicadores frontal de clip/limiter, sinal e de temperatura e DC,  controle de temperatura e refrigeração com exaustor automático, para a seção de medios-graves.

- 20 canais de amplificadores de classe AB com potencia de 750w rms em carga de 2 Ω de carga, entrada balanceada com amplitude de até +20dbu com conectores XLR3, resposta de frequência mínima de 20hs a 20khz em mais ou menos 0,5db, fator de amortecimento de 500 a 8ohms de 10hz a 1khz, distorção harmônica  máxima de 0.1% em 1khz com carga de 2 ohms, slew rate de 27V/us a 8ohms, controle de limiter de clip de sinal de entrada, filtro de proteção de frequências subsônicas, proteção de DC de sobrecarga na partida de curto circuito e de baixa impedância na saída, start de delay de acionamento com auto rampa de sinal de entrada, atenuador variável de volume no painel frontal, chave de liga e desliga no painel frontal com disjuntor de proteção no painel trazeiro, chave de lift/ground, indicadores frontal de clip/limiter, sinal e de temperatura e DC,  controle de temperatura e refrigeração com exaustor automático, para a seção de médios e agudos.

- 20 canais de processadores ativo de no mínimo 03 vias, ajustados para as caixas acústicas acima mencionadas, contendo; conversores de A/D-D/A de 24 bits, 96khz, range dinâmico de 120DB, entradas e saídas de sinal balanceadas com conectores XLR3, filtros Linkwits-Riley de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, mínimo de 03 bandas de eq. Paramétricos, ajustes de fase, micro-delay e limiter em cada saída, ajuste de delay na entrada, 60 presets gravados, interface de controle RS232.

- 20 canais de transformadores passivos e isoladores de nickel core 80;

específicos para trafego de sinais de áudio balanceados,,

com ganho de saídas igual ao de entrada, 1x1.

entradas de até +24dbu

resposta de freqüência de 20hz a 20khs em mais ou menos 1db.

distorção harmônica de no Maximo 0.15% em +20dbu

- 20 canais de equalizadores gráficos de 1/3-8.ª (31 bandas), todos digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atuação de + e – 15db com passos de 0.5db, controle de ganho de saída ajustável,, entradas e saídas balanceadas, 100 memórias de cena programáveis, interface midi de 16 canais e condições de serem controlados por intermédio de PC ou unidade máster via midi.

- 20 canais de compressores limitadores de sinal de áudio, digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atuação variável de 0db a -36db.

- 20 canais de delays, digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atraso de tempo de até 01 (hum) segundo com passos de 0.1mseg, entradas e saídas balanceadas com conectores XLR, 100 memórias de cena programáveis, interface midi de 16 canais e condições de serem controlados por intermédio de PC ou unidade máster via midi.

- 01 console mixer DIGITAL com conversores de A/D-D/A de no mínimo 24bits, 48khz, resposta de frequência de 20hz a 20khz, capacidade de armanezamento de 500 cenas programáveis, recal safe de canais de entrada e parâmetros internos, mínimo de 48 canais de entrada de microfone, com 04 bandas de equalização totalmente paramétrica (ganho, frequência e abertura de banda), filtro de passa altas variável, controle de ganho, pan, Pad, 48v, , insert e conectores XLR3 por canal de entrada;

04 canais de entrada de linha estéreos com 04 bandas de equalização totalmente paramétrica (ganho, frequência e abertura de banda), filtro de passa altas variável, controle de ganho, pan, Pad, , insert e conectores XLR3 por canal de entrada;

Mínimo de 32 canais de saídas independentes, com controle de volume, 04 bandas de equalização totalmente paramétrica e conectores XLR3;

Mínimo de 08 sub grupos endereçáveis;

Mínimo de 08 controles de VCA programáveis;

Mínimo de 08 grupos de mute programáveis;

04 saídas máster L e R (A e B), com controle de volume, 04 bandas de equalização totalmente paramétrica e conectores XLR3;

Sistema de pré escuta pfl/afl com ajuste de delay;

Interface MIDI de 16 canais;

02 fontes de energia redundante com link paralelo.

- 01 console mixer com características semelhantes á mencionada acima que deverá ser instalada em link paralelo com a console principal, ficando de reserva para uma eventual e rápida substituição.

- 01 Sistema de recebimento e distribuição de sinais de áudio, balanceados, com o mínimo de 48 canais de entradas com conectores XLR3FP para receberem a conexão dos multicabos do sistema móvel e saídas XLR3MC para conexão as entradas das consoles mixers, expressas acima; 02 splyter de saídas de 48 vias com multipino fêmea de engate rápido, 02 multicabos de áudio de no mínimo 05mts e 48 vias com multipino macho de engate rápido, específicos para transmissão de sinais de áudio balanceados para as 02 consoles de mixagem mencionadas anteriormente,

- 01 Interface booster de sinais em protocolo MIDI com 08 portas de entradas, 08 portas de saídas, todas com 16 canais midi.

- 01 Controle remoto manual gerador de pulsos em protocolo MIDI, com 16 canais Midi e 128 programas cada,  com disparo de sinal manual e sequenciado e display indicativo de preset, canais e programas Midi.

- 01 Processador digital e gerenciador de programação e presets de usuário Ram; com display alfanumérico indicativo do preset selecionável; banco de usuário Ram com armazenamento de até 100  presets programáveis de tempo e comandos de configurações Midi, sequenciados;  canais de entrada, thru e saídas de sinais de protocolo MIDI, com 16 canais e 128 programas selecionáveis e conexões Dim;  Encorde giratório para a variação e escolha de prestes e teclas de entrada e confirmação do preset a ser determinado.

- 01 microcomputador de no mínimo 1Gb/450mhz/256Mb, com placa de som e software compatível com sua finalidade (programação e ajustes de delays digitais), com porta serial RS232.

- 02 aparelhos de reprodução de cd/mp3 com programação de auto pause, cue e repet, e saídas balanceadas com conectores XLR3

- 02 aparelhos de reprodução de áudio digital com entrada USB para penndriver e saídas balanceadas com conectores XLR3

- 01 acervo de músicas no estilo carnavalescas, gravadas em cd, dvd, mp3 e pendrive USB.

- 06 canais de noise gates analógicos, com controles variáveis de:

threshold, atack, hold, decay, range e filtros variáveis de freqüências low e hi

e entradas e saídas  balanceadas, com conectores XLR3 e key interno e externo.

- 04 canais de equalizadores gráficos analógicos de 1/3 de oitavas (30 bandas), todos com sliders de 45mm,  filtros de Q constante e atuação de + e – 15db, controle de ganho de saída ajustável, filtro de passa alta ajustável, filtros de contorno de graves e agudos, entradas e saídas balanceadas com conexões XLR3.

- 08 canais de compressores de áudio analógicos com controles variáveis de:

threshold, ratio, atack, release, gain.

e entradas e saídas  balanceadas, com conectores XLR.

- 02 canais de compressores de áudio analógicos com controles variáveis de:

threshold,  ratio, atack, release,  gain e De-esser com ajuste de freqüência e ganho.

e entradas e saídas  balanceadas, com conectores XLR

- 12 canais de compressores de áudio analógicos com controles variáveis de:

threshold, ratio, gain,  De-esser com ajuste de freqüência e ganho

Chaveamento de velocidade de  attack e release

e entradas e saídas  balanceadas, com conectores XLR.

- 02 microfones de mão com as seguintes características:

cápsulas dinâmicas

padrão polar cardióide unidirecional

resposta de frequência de no mínimo 50hz a 15khz

saída de baixa impedância, balanceada. Com conexão XLR3

Chave de liga e desliga

- 02  sistemas wireless de microfones de  mão, com as seguintes características:

sistemas de transmissão e recepção, VHF, na faixa de operação entre 180mhz a 208mhz,

02 receptores  true diversty, com antenas telescópicas de ¼ de onda,

Indicadores de nível de RF e de sinal de áudio,

Saídas com ajustes de nível de linha e mic de  baixa impedância, balanceada, com conectores XLR

fontes de alimentação compatíveis,

02 transmissores com cápsulas dinâmicas padrão polar super-cardióide, com respostas de frequência de no mínimo  50hz a 16khz, potência de transmissão de no máximo 50mW, marcador de nível de alimentação Dc, chave on/off  e de mute, controle de ajuste de ganho de áudio, alimentação por baterias de 9v.

- 02 caixas acústicas profissionais tipo monitores, para mixagem e PFL, do áudio a ser enviado para os pontos de som na passarela do samba e os da concentração, com seus amplificadores de potência, e as seguintes características, cada:

02 vias ativas com filtros de L/R de 24db/8º sintonizados em 2.5khz.

01 woofer de 15`` com bobina de 2`` para graves, com amplificador  anexo classe D de no mínimo 300w rms

01 driver de  Neodynio no mínimo 1” de garganta e  diafragma de titânio de no mínimo1.1/2” acoplado em 1 corneta de directividade constante com dispersão horizontal assimétrica de 80º/100º e vertical simétrica de 60º, com para  médias altas,  com  amplificador anexo  classe D de no mínimo 60w rms

Resposta de frequência em +/-3db de 53hz a 19khz

02 entradas de sinal de áudio com ajustes de nível, variável para mic e linha

Chave de inserção de filtro de contorno com incremento das frequências de graves e agudos

Chave de lift/ground

01 pedestal tipo tripé para caixa acústica, com ajuste de altura

- 02 canais de delays, digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atraso de tempo de até 1 segundo, entradas e saídas balanceadas com conectores XLR3, 100 memórias de presets programáveis, interface midi de 16 canais e condições de serem controlados por intermédio de PC ou unidade máster via midi, para ajustar o tempo das 02 caixas monitoras de PFL/AFL, em relação variação dos tempos da torre de som próxima da central de som.

- 01 head fone estéreo, profissionais, com as seguintes características;

transdutores dinâmicos de 40mm com bobina de fio de alumínio e magneto de neodynium

potencia de 1000mw

resposta de freqüência de 5hz a 30khz

sensibilidade de 106db/mw

impedância nominal de 45 ohms

- 01 estabilizador eletrônico de tensão e no-break de Ac com capacidade de carga mínima de 3kva, autonomia  mínima de 20 minutos, conversão automática  para estado de no-break e chave reversora manual para tensão direta.

- 20 postes em treliças de Q30, (0.30 x 0.30),com as seguintes características e acessórios cada;

confeccionadas em tubos de alumínio estrutural de 52mm de Ø x 1/8 e 38 mm de Ø x 3/32, em liga 6351-T6,

altura de 06m,

base de apoio

pau de carga de 01m de comprimento e disposição  para fixação de talha

capacidade de sustentação de carga mínima de 1/2t,

conjunto de cintas, abraçadeiras, grampos e esteio para fixá-las na fachada da arquibancada e camarotes.

- 20 talhas mecânicas de elevação, para os 20 pontos de som, com as seguintes características cada;

Capacidade carga de trabalho de no mínimo 1/2t.

Corrente de elevação com o mínimo de 05m

Ganchos de fixação forjados

Fator de segurança mínima de 5 pra 1

- 20 cintas de sustentação com 01m de comprimento,

capacidade de carga de no mínimo 1T

Fator de segurança mínima de 5 pra 1

02 laços de fixação em cada extremidade.

- 20 Grid metálicos para fixação dos clusters de caixas acústicas nos pontos ao longo do percurso, com as seguintes características cada;

Capacidade de junção e sustentação para 03 caixas acústicas de low/mid/hi, conforme solicitadas acima, condição estrutural de dispor as caixas acústicas horizontalmente em leque.

Capacidade de carga de no mínimo 1T

01 ponto de içamento com manilha especifica.

E os devidos parafusos e mosquetões.

E os devidos cabos de sinal de áudio com conexões especificas, de caixas acústicas com características e conexões compatíveis e de energia elétrica com dimensionamento e conexões adequadas, distribuidores de Ac com aterramento, características, dimensionamento e conexões adequadas a necessidade e demais acessórios,  complementos, adaptadores e ferramentas necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem segura e perfeito funcionamento do sistema de som da passarela do samba.

3 - SISTEMA DA CONCENTRAÇÃO:

Deverá ser composto de um sistema de sonorização capaz de fazer cobertura acústica na área de concentração das escolas de samba do som (200m de comprimento e 15m de largura), trajeto da Av. Brasil entre o nº 12415 e 14338 ao lado do Parque de Exposição quando da preparação e aquecimento das escolas de samba antes do inicio de cada desfile.

Quando do inicio de cada desfile, este sistema de som, deverá ser controlado da central de som da Passarela do Samba, recebendo o áudio produzido pelos puxadores de samba, instrumentos de harmonia e percussão, devidamente mixado e equilibrado, pela mesa de som da central da passarela do samba e com os tempos de delay devidamente ajustados e programados em relação ao deslocamento do sistema móvel.

Será composto de 5 pontos de sonorização, 4 distribuídos equidistantes na área e instalados com altura mínima de 2.5 metros direcionados para o percurso da Av. Brasil entre o nº 12415 e esquina da Av. Doardino Longo e 1 com altura mínima de 6m direcionado para a área da Av. Brasil, após a esquina da Av. Doardino Longo, com angulos de cobertura horizontal e vertical ajustados de tal forma a sonorizar toda a área da concentração;

Todos os pontos deverão ter sua propagação sonora sincronizada com o deslocamento do sistema móvel através de programas de delays independentes e com variação de temperatura, tempos estes controlados da central de som da passarela do samba

O sistema de som da concentração deverá ser composto dos seguintes equipamentos e características abaixo relacionadas:

- 04 pontos de som, com capacidade de fazer cada; cobertura acústica mínima de 180ºH e 30º V, em mais ou menos 06db e resposta de frequência mínima de 50hz a 15khz. em mais ou menos 3db, consistindo cada ponto de;

06 caixas acústicas  line array, de 3 vias, cada uma composta de;

01  falante de 12” para graves, com bobina móvel de 100mm Ø, potência admissível de no mínimo 400w rms, resposta de freqüência de 60hz a 250hz, 8Ω nominal e acoplado em compartimento bass-reflex de 4ª ordem.

02 falantes de 6” para médios graves, com bobinas de 45mm, potência admissível de no mínimo 260w rms em paralelos, resposta de freqüência de 250hz a 1k6hz, 8Ω nominal em paralelos e acoplado em compartimento bass-reflex de 4ª ordem.

01 corneta guia de ondas, para médios e agudos, com angulo de dispersão de 90º Horizontais x 10º Verticais, acoplada a 02 drivers de compressão de 1” de garganta, diafragma de titanium de no mínimo 2” com bobina móvel de 44mm Ø, potência admissível mínima de 120w rms em paralelos, 8Ω nominal em paralelos, resposta de freqüência mínima de 1.600hz a 15khz em mais ou menos 3db.

Caixa acústica com dimensões físicas máximas de 36cm de altura, 80cm de largura e 42cm de profundidade.

03 caixas acústicas de sub woofer , cada uma composta de;

02 falantes de 18” para subgraves, com bobina móvel de 100mm Ø, potência admissível de no mínimo 800w rms, resposta de freqüência de 40hz a 90hz, 4Ω nominal em paralelos e acoplados em compartimento bass-reflex de 4ª ordem.

Caixa acústica com dimensões físicas máximas de 55cm de altura, 77cm de largura e 108cm de profundidade

- 01 ponto de som, com capacidade de fazer cada; cobertura acústica mínima de 90ºH e 40º V, em mais ou menos 06db e resposta de frequência mínima de 50hz a 15khz. em mais ou menos 3db, consistindo de;

12 caixas acústicas  line array, de 3 vias, cada uma composta de;

01  falante de 12” para graves, com bobina móvel de 100mm Ø, potência admissível de no mínimo 400w rms, resposta de freqüência de 60hz a 250hz, 8Ω nominal e acoplado em compartimento bass-reflex de 4ª ordem.

02 falantes de 6” para médios graves, com bobinas de 45mm, potência admissível de no mínimo 260w rms em paralelos, resposta de freqüência de 250hz a 1k6hz, 8Ω nominal em paralelos e acoplado em compartimento bass-reflex de 4ª ordem.

01 corneta guia de ondas, para médios e agudos, com angulo de dispersão de 90º Horizontais x 10º Verticais, acoplada a 02 drivers de compressão de 1” de garganta, diafragma de titanium de no mínimo 2” com bobina móvel de 44mm Ø, potência admissível mínima de 120w rms em paralelos, 8Ω nominal em paralelos, resposta de freqüência mínima de 1.600hz a 15khz em mais ou menos 3db.

Caixa acústica com dimensões físicas máximas de 36cm de altura, 80cm de largura e 42cm de profundidade

06 caixas acústicas de sub woofer , cada uma composta de;

02 falantes de 18” para subgraves, com bobina móvel de 100mm Ø, potência admissível de no mínimo 800w rms, resposta de freqüência de 40hz a 90hz, 4Ω nominal em paralelos e acoplados em compartimento bass-reflex de 4ª ordem.

Caixa acústica com dimensões físicas máximas de 55cm de altura, 77cm de largura e 108cm de profundidade

- 06 racks de amplificação e processamento de 4 vias, cada e compatíveis com os 5 pontos de som acima mensurados, compostos de:

- 18 canais de amplificadores de classe AB variável, com potencia de no mínimo 2500w rms com 2Ω de carga, entrada de sinal com conexões XLR3 e impedância de 10kohms balanceadas e ajustes de sensibilidade SDS, opto limitadores variáveis, resposta de freqüência de no mínimo 20hz a 20khz em mais ou menos 0,5db, fator de amortecimento maior que 2000 a 8 ohms/ 40hz, distorção harmônica  máxima de 0.06% em 1khz com carga de 2 ohms, atenuador variável de volume, chave de liga e desliga chave de lift/ground, indicadores frontal de sinal e processamento,  controle de temperatura e refrigeração com exaustor automático, para atender a seção de subgraves.

- 12 canais de amplificadores de classe H com potencia de 1900w rms em carga de 2 Ω de carga, entrada balanceada com conectores XLR3, resposta de freqüência mínima de 20hs a 20khz em mais ou menos 1db, fator de amortecimento de ≥400 a 8ohms em 1khz, distorção harmônica  máxima de 0.1% em 1khz com carga de 2 ohms, controle de limiter de clip de sinal de entrada, filtro de proteção de freqüências subsônicas, proteção de DC de sobrecarga na partida de curto circuito e de baixa impedância na saída, start de delay de acionamento com auto rampa de sinal de entrada, atenuador variável de volume no painel frontal, chave de liga e desliga no painel frontal, chave de lift/ground, indicadores frontal de clip/limiter, sinal e de temperatura e DC,  controle de temperatura e refrigeração com exaustor automático, para atender a seção de graves.

- 12 canais de amplificadores de classe AB com potencia de 800w rms em carga de 2 Ω de carga, entrada balanceada com conectores XLR3, resposta de freqüência mínima de 20hs a 20khz em mais ou menos 1db, fator de amortecimento de ≥400 a 8ohms em 1khz, distorção harmônica  máxima de 0.1% em 1khz com carga de 2 ohms, controle de limiter de clip de sinal de entrada, filtro de proteção de freqüências subsônicas, proteção de DC de sobrecarga na partida de curto circuito e de baixa impedância na saída, start de delay de acionamento com auto rampa de sinal de entrada, atenuador variável de volume no painel frontal, chave de liga e desliga no painel frontal, chave de lift/ground, indicadores frontal de clip/limiter, sinal e de temperatura e DC,  controle de temperatura e refrigeração com exaustor automático, para a seção de medios-graves.

- 12 canais de amplificadores de classe AB com potencia de 750w rms em carga de 2 Ω de carga, entrada balanceada com conectores XLR3, resposta de freqüência mínima de 20hs a 20khz em mais ou menos 1db, fator de amortecimento de ≥400 a 8ohms em 1khz, distorção harmônica  máxima de 0.1% em 1khz com carga de 2 ohms, controle de limiter de clip de sinal de entrada, filtro de proteção de freqüências subsônicas, proteção de DC de sobrecarga na partida de curto circuito e de baixa impedância na saída, start de delay de acionamento com auto rampa de sinal de entrada, atenuador variável de volume no painel frontal, chave de liga e desliga no painel frontal, chave de lift/ground, indicadores frontal de clip/limiter, sinal e de temperatura e DC,  controle de temperatura e refrigeração com exaustor automáticoo, para a seção de médios e agudos.

- 06 canais de processadores ativo de no mínimo 03 vias, ajustados para as caixas acústicas acima  mencionadas, contendo, cada; conversores de A/D-D/A Tipo IV, sample rate de 48khz, range dinâmico >110dbA, resposta de frequência de 20hz a 20khs em +/- 0.5db, entradas de sinal balanceados com nível até +30dbu e saídas de sinal balanceadas com nível até +22dbu, com conexões XLR3, filtros Linkwits-Riley de 48db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, mínimo de 4 bandas de eq. Paramétricos, ajustes variáveis de fase, micro-delay e limiter com ajustes de Atack, hold e release em cada canal de saída, ajuste de delay variáveis de no mínimo até 1000ms  na entrada de sinal, interface de controle via pc RS232.

- 01 mesa de mixagem com no mínimo as seguintes características:

12 entradas de microfones com conectores XLR3FP

02 entradas de linha com conectores TRS

Controles individuais por canal de entrada de volume com fader de 100mm, ganho, pad, 48v e panorâmico

Filtros chaveado de graves (hi-pass) pôr canal de entrada.

02 bandas de equalização semi paramétrica (freqüência e ganho) pôr canal de entrada.

02 bandas de equalização shelving  pôr canal de entrada.

06 mix auxiliares pré/pós fader com saídas balanceadas,

Chaveamento de Mute e Pfl por canal de entrada

16 Faders de 100mm

02 saídas máster L e R, balanceadas,

06 saídas auxiliares, com sinal balanceados e baixa impedância

Saída para fone de ouvido com controle de AFL/PFL

- 01 mesa de mixagem com características semelhantes á mencionada acima que deverá ser instalada em link paralelo com a console principal, ficando de reserva para uma eventual e rápida substituição.

- 01 Mix-switch para link dos sinais de áudio direcionados para os 05 pontos distribuídos na área da concentração; sinais estes vindos das saídas da mesa de mixagem de pré controle do sistema da concentração e quando do inicio de cada desfile da console mixer principal da passarela do samba com a mixagem geral feita; direcionando os mesmos individualmente aos 05 pontos de som distribuídos na concentração devidamente equilibrados, ajustados e com os seus tempos alinhados as viaturas do sistema móvel, com as seguintes características:

02 grupos de 4 canais com entradas de linha, balanceadas, conectores XLR, pré escuta selecionável, medidor de nível bar Graf.

04 canais de saídas individuais, balanceadas, conectores XLR, seletores de direcionamento geral dos 2 grupos de 4 canais de entrada de sinal, chave de mute geral, de  medidor de nível bargraf,

Saída de fone de ouvido com conectores P10 e P2 e controle de volume, para pré escuta de cada entrada.

01 entrada com conector XLR, especifica de microfone com controle de nível, direcionamento chaveado e individual para as 4 saídas, com equalização de duas bandas shelving, phantom power, filtro passa altas, ajuste de limiter, seletor de direcionamento geral,  pré escuta e medidor de nível bargraf,

01 entrada de programa estéreo com conectores TRS, com controle de nível,  direcionamento chaveado e individual para as 4 saídas, com equalização de duas bandas shelving, ajuste de limiter, seletor de direcionamento geral, pré escuta e medidor de nível bar Graf,

01 entrada de linha estéreo com conectores XLR, com controle de nível, direcionamento chaveado e individual para as 4 saídas, ajuste de limiter, seletor de direcionamento geral, pré escuta e medidor de nível bargraf,

- 05 canais de transformadores isoladores, sendo:

específicos para sinais de áudio,

balanceadores e isoladores,

com ganho de saída igual o de entrada, 1x1.

Entradas de até +24db.

Resposta de freqüência mínima de 20hz a 20khz

Capacidade de isolação de até 1500v

Entradas e saídas de 600 ohm com conectores XLR3

- 05 canais de delays, digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atraso de tempo de até 01 (hum) segundo com passos de 0.1mseg, entradas e saídas balanceadas com conectores XLR3, 100 memórias de cena programáveis, interface midi de 16 canais e condições de serem controlados por intermédio de PC ou unidade máster via midi.

- 05 canais de equalizadores gráficos analógicos de 1/3 de oitavas (31 bandas), todos com sliders de 45mm,  filtros Iso com atuação de + e – 15db e 6db chaveados, controle de ganho de saída variável de -12 a + 12db com monitoração via meter led, filtro Bessel de passa alta de 18db/8ª sintonizado em 40hz, inserção de circuito de redução de ruído tipo III em 20db, inserção de circuito limitador de pico de sinal com threshold variável de 0 a +24dbu com monitoração via meter led, resposta de frequência de 10hz a 50khz em +0.5 e -3db, entradas e saídas balanceadas com conexões XLR3.

- 05 canais de compressores de áudio analógicos, com controles variáveis de:

threshold, ratio e gain, entradas

entradas e saídas balanceadas com conexões XLR3.

- 02 aparelhos de reprodução de áudio digital com entrada USB para penndriver, cd, mp3.

Com saídas balanceadas com conexões XLR3.

- 01 acervo de músicas no estilo carnavalescas  gravadas nas mídias acima.

- 01 head fone estéreo, profissionais, com as seguintes características;

transdutores dinâmicos de 40mm com bobina de fio de alumínio e magneto de neodynium

potencia de 1000mw

resposta de freqüência de 5hz a 30khz

sensibilidade de 106db/mw

impedância nominal de 45 ohms

- 02 microfones de mão para vozes com as seguintes características, cada:

cápsulas dinâmicas

padrão polar cardióide unidirecional

resposta de freqüência de no mínimo 50hz a 15khz

saída xlr3 baixa impedância, balanceada

chave de on/off

- 02 canais de compressores de áudio analógicos, com controles variáveis de:

threshold, ratio e gain.

- 01 caixa acústica profissional tipo monitor, para PFL do áudio, com seus amplificadores de potência, com as seguintes características:

02 vias ativas com filtros  Linkwitz-Riley de 24db/8º sintonizados em 1600hz

01 woofer de 12``para graves com amplificador classe G de no mínimo 300w

01 corneta CD de 90ºh x 45ºv com driver de no mínimo 1” de garganta e  diafragma de titânio de no mínimo 1.1/2” para médias altas  com amplificador classe AB de no mínimo 100w

Entrada de sinal de linha, balanceado, com ajuste variável de nível e conexão XLR3.

Chaveamento de inserção de incrementos de +3db  nas frequências graves e agudas

Chaveamento de inserção de filtro de graves de 2ª ordem, sintonizado em 75hz

Resposta de frequência mínima de 60hz a 16khs em -3db

01 pedestal tipo tripé para caixa acústica.

- 01 multicabo de 16 canais com 50mts, com multipino macho de engate rápido, específicos para trafego de sinais de áudio balanceado, para enviar os sinais de áudio dos microfones dos puxadores de samba e seus instrumentos de harmonia e percussão, dos canais do spliter do sistema móvel a mesa de controle de som do sistema da concentração, com conexões XLR3 e multipino de 48 pinos

- 04 Grids metálicos para suporte e elevação de 4 clusters de caixas acústicas em formato line array, com as seguintes características cada;

Capacidade de sustentação para 6 caixas acústicas, acima solicitadas, dispostas.

Capacidade de carga de no mínimo 500kls

Dimensões de 02m de largura frontal, 02m de lateral, 2.5m de altura

04 bumbers especifico para junção e equilíbrio de 6 caixas acústicas, cada

E os devidos parafusos e mosquetões.

- 01 Grid metálico para fixação e elevação de um cluster de caixas acústicas em formato line array, com as seguintes características cada;

Capacidade de sustentação para 12 caixas acústicas, acima solicitadas, dispostas.

Capacidade de carga de no mínimo 1000kls

Dimensões de 02m de largura frontal, 02m de lateral, 06m de altura

01 bumber especifico para junção das 12 caixas acústicas

E os devidos parafusos, mosquetões, talhas de elevação de carga e cintas de carga

E os devidos cabos de sinal de áudio com conexões especificas, de caixas acústicas com características e conexões compatíveis e de energia elétrica com dimensionamento e conexões adequadas, distribuidores de Ac com aterramento, características, dimensionamento e conexões adequadas a necessidade e demais acessórios,  complementos, adaptadores e ferramentas necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem segura e perfeito funcionamento do sistema de som da concentração.

4 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL:

Sistema de comunicação para a intercomunicação entre o pessoal da direção dos desfiles e o pessoal em trabalho da empresa de som, que deverá ser composto dos itens e características abaixo, especificados.

- 08 rádios comunicadores com baterias, fontes e recarregadores, sendo;

01 para a coordenação dos desfiles,

01 para o controlador do inicio dos desfiles,

01 para o controlador da dispersão,

01 para a central do som da passarela do samba,

01 para a central de som da concentração,

01 para cada viatura do sistema móvel

01 para o locutor.

- 01 sistema de intercom, com fio, distribuídos em 04 pontos (01 na central da passarela do samba e 01 para cada viatura do sistema móvel, 1 na central da concentração); consistindo de:

04 fones auriculares dinâmico com microfone dinâmico ou eletreto, tipo head-set.

04 body-packs com controle de volume de fone, chave liga/desliga microfone, botão de chamada push-pull e

conectores XLR  para linha e fone auricular.

04 sinaleiras de chamada com alerta em bip sonoro e flash luminoso, chave seletora de pulso constante ou intercalado e conectores XLR

02 fontes de alimentação de 12V/DC e 02A, com conectores XLR de conexão para os body-pack e sinaleiras.

- 01 comunicação da central com os veículos do sistema móvel e sistema da concentração com no mínimo 04 pontos (01 central da passarela do samba, 02 viaturas do sistema móvel, 01 central da Concentração) consistindo de:

04 caixas acústicas amplificadas, sendo uma para cada ponto, com as seguintes características, cada:

02 vias com filtros ativos,

01 woofer 10``a 12`` para graves, com amplificador de no mínimo 120watts,

01 corneta de directividade constante de 90ºh x 60ºv com driver de no mínimo 1” de garganta e  diafragma de titânio de no mínimo 1.1/2” para médias altas  com amplificador de no mínimo  50watts

Entrada de sinal de linha balanceado, com ajuste variável de nível e conexão XLR3

Resposta de frequência mínima de 90hz a 12khz em +/-3db

04 microfones de mão, sendo uma para cada ponto, com as seguintes características, cada:

cápsula dinâmica

padrão polar cardioide unidirecional

resposta de frequência de no mínimo 50hz a 15khz

chave de liga-desliga

saída de baixa impedância, balanceada com conectores XLR3

01 mesa de mixagem para controle da comunicação, na central da passarela do samba, com no mínimo as seguintes características:

10 canais de entradas com (conectores XLR3, mic/line, ganho, pan, pad, insert, faders de 100mm e direcionamento chaveado para 4 sub grupos e máster L e R) pôr canal.

01 filtro chaveado de graves (hi-pass) sintonizado em 100hz pôr canal de entrada de microfones.

04 bandas de equalização (graves e agudos shelving e 02 seção de médios semi- paramétricos) pôr canal de entrada de microfones.

02 canais de entrada estéreo com (conectores TRS/6.3mm, ganho, balanço, faders de 100mm e direcionamento chaveado para 4 sub grupos e máster L e R) pôr canal, para link com sistema de intercom.

04 bandas de equalização shelving  pôr canal de entrada de linha estéreo.

06 mix auxiliares com chaveamento pré/pós fader, por canal de entrada, com saídas balanceadas

04 saídas máster de sub grupos com faders de 100mm e saídas balanceadas de baixa impedância com conectores XLR3MP.

02 saídas máster L e R, com faders de 100mm e saídas balanceadas de baixa impedância com conectores XLR3MP

Chaves de ON em todos os canais de entrada e saídas de sub grupos e máster L e R

Resposta de frequência mínima de 30hz a 15khz em +/- 1db

- 02 distribuidores de sinais de áudio para as emissoras radio e televisões, com as seguintes características, cada;

01 entrada de sinal, balanceada, nivel de linha com conector XLR3FP.

24 saídas de sinal, balanceadas, nivel de microfone, isoladas individualmente por transformador especifico, e conectores XLR3MP.

E os devidos cabos de sinal de áudio com conexões especificas, de caixas acústicas com características e conexões compatíveis e de energia elétrica com dimensionamento e conexões adequadas, distribuidores de Ac com aterramento, características, dimensionamento e conexões adequadas a necessidade e demais acessórios,  complementos, adaptadores e ferramentas necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem segura e perfeito funcionamento do sistema de comunicação e distribuição de sinais.

5 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AC:

Será composto de um sistema de captação e distribuição de AC, capaz de trafegar a energia elétrica com segurança e isolação para os pontos de som distribuídos no trajeto dos desfiles e também para os dois sistemas de som instalados nas viaturas dos sistemas móveis durante o momento que os mesmos permanecerem na área da concentração e durante o deslocamento e trajeto dos mesmos na Passarela do Samba e área de dispersão.

Este sistema deverá ser trifásico (3 fazes de 110v mais neutro), devidamente aterrado e composto de no mínimo os seguintes itens e especificações;

- 01 Main Power Geral, distribuidor de energia elétrica AC e de aterramento, posicionado na central de controle do som da passarela, com as seguintes características;

5 Conectores padrão Canlock ou Torck para conexões de entrada de energia (3Ø, neutro e aterramento), com capacidade de Corrente apropriada ao consumo da carga total dos equipamentos instalados na passarela e nos Carros de som dos Sistemas móveis,

10 Conectores padrão Canlock ou Torck, apropriados e com capacidade de distribuir a tensão e carga para 6 pontos intermediários ao longo da passarela e concentração com 3 fazes e neutro.

02 Conectores padrão de 63A, apropriados, com 2 fazes, neutro e terra, para saídas de AC  para os racks de amplificadores de potencias instalados próximos.

01 Conector padrão de 63A, apropriados, com 3 fazes e terra, para saídas de AC  para as viaturas dos sistemas moveis

04 conexões apropriadas de 32A/220v + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos,

04 conexões apropriadas de 16A/220v  + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos,

06 conexões apropriadas de 16A/110v  + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos

Capacidade de fornecer AC. em 220v  e 110v e linha de terra

05 Sinaleiras Led de indicação das 3 fazes de entrada, neutro e terra

03 Voltímetros digitais para indicação da voltagem em tempo real das 3 fases de AC

03 Amperimetros digitais para indicação da corrente de carga em tempo real das 3 fases de AC

01 transformador isolador 220v/110v, com taps de regulagem de Ac, voltímetro digital

Chave de liga/ desliga geral

Disjuntor de proteção de 200A

- 12 lances de cabos de AC, flexíveis, de 50m lineares, com 4 condutores de 35mm internos, capa de isolação de 1000volts com conectores Canlock ou Torc, apropriados.

- 06 Main Powers, intermediários, com conexões apropriadas, para entrada e saída de AC em linha paralela,  Distribuição de AC trifásico com neutro e terra e capacidade de carga total dos carros de som dos Sistema Móveis e parte dos equipamentos neles  instalados ref. ao sistema de som da Passarela do Samba, contendo:

04 Conectores padrão macho Canlock ou Torck apropriados, com 3 fazes e neutro, para entrada de AC em linha paralela através  cabos de 4x35mm

04 Conectores padrão fêmea Canlock ou Torck apropriados, com 3 fazes e neutro, para saída de AC em linha paralela através  cabos de 4x35mm

Conexão de entrada de aterramento.

02 Conectores padrão de 63A, apropriadas, com 3 fazes e terra, para saídas de AC  para as viaturas dos sistemas moveis.

03 conexões apropriadas de 32A/220v + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos,

02 conexões apropriadas de 16A/220v  + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos,

04 Sinaleiras Led de indicação das 3 fazes de entrada e terra

Capacidade de fornecer Ac. em 220v  e 110v e aterramento em todas as saídas de AC.

Tampa de proteção, conforme as normas de segurança.

- 01 Main Power, para a concentração, com conexões apropriadas, para entrada e saída de AC em linha paralela, Distribuição de AC trifásico com neutro e terra e capacidade de carga total dos carros de som e parte dos equipamentos nele  instalados do sistema de som da Concentração, contendo:

10 Conectores padrão Canlock ou Torck para conexões de entrada e saida de energia (3Ø, neutro e aterramento), com capacidade de Corrente apropriada ao consumo da carga total dos equipamentos instalados na Concentração e nos Carros de som dos Sistemas móveis,

02 Conectores padrão de 63A, apropriados, com 2 fazes, neutro e terra, para saídas de AC  para os racks de amplificadores de potencias instalados próximos.

01 Conector padrão de 63A, apropriados, com 3 fazes e terra, para saídas de AC  para as viaturas dos sistemas moveis

04 conexões apropriadas de 32A/220v + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos,

02 conexões apropriadas de 16A/220v  + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos,

02 conexões apropriadas de 16A/110v  + neutro e terra,  para distribuir a energia elétrica aos equipamentos instalados próximos

Capacidade de fornecer AC. em 220v  e 110v e linha de terra

03 Sinaleiras Led de indicação das 3 fazes de entrada

Chave de liga/ desliga geral

Disjuntor de proteção de 125A

- 06 lances de cabos de AC, flexíveis, de 100m lineares, com 4 condutores de 16mm internos, capa de isolação de 1000volts, com conectores de 63A macho e fêmea, apropriados, para distribuir a energia elétrica dos 06 Main Powers intermediários distribuídos no trajeto a passarela do Samba, direcionando-a para os Main Power de AC das viaturas dos Sistemas móveis, configurado em 3 fazes e Terra, e assim energizar os equipamentos durante o trajeto de desfile e preparação na concentração.

- 02 lances de cabos de AC, flexível, de 50m lineares, com 4 condutores de 16mm internos, capa de isolação de 1000volts, com conectores de 63A macho e fêmea, apropriados, para receber a energia elétrica do  Main Power da Passarela do Samba e Concentração, direcionando-a para os Main Power de AC de cada uma das viaturas dos Sistemas móveis e assim energizar os equipamentos durante o trajeto de desfile e preparação na concentração.

- 08 hastes de cobre, apropriadas para aterramento, com prensa cabos e cabos específicos e compatíveis com a carga de corrente dos sistemas.

E os devidos acessórios, cabos de Ac complementares e adequados , conexões e ferramentas e demais itens necessários para a instalação segura e perfeito funcionamento do sistema de distribuição de energia elétrica.

OBSERVAÇÕES  IMPORTANTES:

- - O sistema de sonorização deverá propiciar totais condições para que durante o desfile de qualquer uma das Escolas de Samba no percurso da Passarela do Samba, após a mesma já estiver percorrido todo o percurso da área demarcada da Concentração, que a próxima Escola de Samba, a se apresentar, comece os seus preparativos e justes do sistema de som de forma que imediatamente após o termino do desfile de sua antecessora a mesma já seja anunciada e comece o seu desfile.

- – Os sistemas moveis deverão atender alem dos desfiles das Escolas de Samba, aos blocos determinados pela Funalfa, dentro do município de Juiz de Fora, nos dias 23 (5ª feira) e 24 (6ª feira) de fevereiro de 2017.

- – Todo o Sistema de sonorização e seus agregados deverão estar devidamente instalados, ajustados e testados, aptos para o funcionamento, ensaio e passagem de som por parte de integrantes das Escolas de Samba no dia 16 de fevereiro de 2017.